мягкое Рентгеновское излучениЕ пристеночной ПЛАЗМЫ при облучении твердотельных материалов водородной плазмой
с параметрами, характерными для неустойчивости срыва токамака итер

Н.И. Архипов, В.П. Бахтин, С.Г. Васенин, А.М. Житлухин, В.М. Сафронов, Д.А. Топорков

ГНЦ РФ Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований,
г.Троицк МО, Россия, e-mail: toporkov@triniti.ru

На установке МК-200 (ТРИНИТИ) проведены эксперименты по имитации тепловых плазменных нагрузок, ожидаемых на диверторных пластинах при неустойчивости срыва токамака ИТЕР. Параметры исходных потоков водородной плазмы, падающей на мишени, варьировались в интервалах: плотность мощности 10-30 МВт/см2, плотность энергии 0.2-1.5 кДж/см2 при направленной энергии ионов ≤3кэВ. Плазменный поток транспортировался вдоль магнитного поля с индукцией 2Т. В качестве мишеней использовались пластины графита, нитрида бора, кварца, алюминия и вольфрама. Облучаемая поверхность мишеней ориентировалась перпендикулярно оси налетающего потока плазмы и силовым линиям магнитного поля.

В ходе исследований были измерены характеристики мягкого рентгеновского излучения пристеночного слоя плазмы, образующегося при воздействии мощных потоков водородной плазмы на твердотельные мишени в сильном магнитном поле. Для диагностики излучения с пространственным и временным разрешением использовался спектрометр с дифракционной пропускающей решеткой (5000лин./мм). Интегральные по времени спектры регистрировались на фотопленку Kodak101-01 и ПЗС-камеру (XTE/CCD-1024 TKB/1, Prinston Instruments). Спектры с пространственно-временным разрешением регистрировались открытой стробируемой (100нс) МКП-камерой.

В докладе анализируются пространственно-временные зависимости ионизационного состояния пристеночной плазмы и роль радиационных потерь мягкого рентгеновского диапазона в энергобалансе взаимодействия для всего ряда использованных материалов мишеней.