Бесподвесные технологии для создания цилиндрических и сферических топливных мишеней и их доставки в зону взаимодействия драйвер / мишень

И.В. Александрова, А.И. Громов, Е.Р. Корешева, И.Е. Осипов, Т.П. Тимашева, С.М. Толоконников.

Физический институт им П.Н. Лебедева РАН, Москва, Россия. 
e-mail: agromov@sci.lebedev.ru

Использование криогенных мишеней является единственной практической возможностью реализации современного лазерного эксперимента, что связано с высоким значением давления заполнения полимерной оболочки мишени газообразным топливом: Р= 30-1000 атм при 3000 К.

Основные преимущества развиваемого в ФИАН бесподвесного подхода в технологии топливных криогенных мишеней, перед традиционным подходом  (мишень на держателе) - снижение пространственных и временных масштабов операций и, как следствие, минимизация расхода трития в системе.

В данной работе рассматриваются следующие аспекты технологии незакрепленных (бесподвесных) криогенных мишеней:

- Вымораживание, аморфизация и симметризация твердого топливного слоя внутри незакрепленной движущейся сферической  микросферы.

- Результаты криогенных экспериментов по ускорению и инжекции сферических мишеней

- Создание цилиндрических криогенных мишеней для экспериментов инерциального термоядерного синтеза с тяжело-ионным драйвером. Технология формирования и сборки элементов цилиндрической мишени: (а) полая полимерная цилиндрическая оболочка, (б) сплошной цилиндр из твердого изотопа водорода.

- Особенности конструкции устройства сборки элементов цилиндрических и рентгеновских криогенных мишеней, а также устройства сборки криомишень/капсула-носитель

Работа выполнена при поддержке грантов  МНТЦ № 512, 1557; МАГАТЭ № 11536.