Мультипакторный разряд на поверхности диэлектрика в РЕЗОНАТОРЕ на моде TE01

О.А. Иванов, М.А. Лобаев, А.Л. Вихарев, В.А. Исаев, Д.Б. Радищев

Институт Прикладной Физики РАН, Нижний Новгород, Россия, 603155, ул. Ульянова, д. 46, e-mail: m_lobaev@rambler.ru

Экспериментально исследован мультипакторный разряд, возникающий на поверхности диэлектрика в вакууме. Измерены пороги возникновения мультипакторного разряда на поверхности кварца в резонаторе на моде ТЕ01. Установлено, что величина порогового поля снижается при увеличении степени шероховатости поверхности диэлектрика. На основе анализа оптических спектров излучения установлено существенное влияние адсорбированных в диэлектрике газов на пороги пробоя и динамику развития разряда. Показано, что предварительный прогрев поверхности и ее тренировка с помощью СВЧ разряда позволяют в несколько раз повысить пороговые поля пробоя. Измерены концентрация электронов в мультипакторном разряде и характерное время его возникновения. Показано, что отрицательный градиент высокочастотного потенциала вблизи поверхности диэлектрика не оказывает существенного влияния на пороговые характеристики разряда. Построена численная модель мультипакторного разряда, согласующаяся с данными эксперимента и результатами аналитических расчетов.

Результаты проведенных исследований были использованы при разработке плазменных переключателей для мощных СВЧ компрессоров 3-см диапазона длин волн.