длинноимпульсный электронный пучок с плазменным эмиттером для нагрева плазмы в магнитной ловушке.

Трунев Ю.А., Астрелин В.Т., Бурдаков А.В., Деревянкин Г.Е., Кандауров И.В.

ИЯФ СО РАН, Новосибирск, Россия, е-mail: Yu.A.Trunev@inp.nsk.su

В докладе представлены результаты исследований по генерации интенсивного импульсного электронного пучка большой длительности ( ~ 250 мкс) в источнике с плазменным эмиттером.

Интерес к такого рода пучку возник в ИЯФ СО РАН в связи с проблемой удержания и нагрева плазмы в открытой ловушке ГОЛ-3. В экспериментах по нагреву плазмы электронным пучком [1] показано, что во время инжекции мощного электронного пучка в плазму продольная  электронная теплопроводность подавляется на два-три порядка величины за счет возбуждения турбулентности электронным пучком и, как результат, электронная температура достигает величины в 2-4 кэВ. Ток пучка также играет роль в МГД-стабилизации плазмы, участвуя в формировании винтового магнитного поля [2]. Увеличение длительности инжектируемого электронного пучка, в соответствие с существующими экспериментальными данными,  позволит увеличить энергетическое время удержания и продвинуться по параметрам плазмы в многопробочной ловушке.

Перспективный пучок с плазменным эмиттером должен обладать следующими параметрами: энергия электронов около 200 кэВ или выше, ток пучка до 10 кА, длительность импульса не менее 100 мксек. Пучок должен формироваться и далее адиабатически сжиматься в магнитном поле до плотности тока 1 – 2 кА/см2, с последующей инжекцией в плазму установки ГОЛ-3. Эти требования накладывают серьезные ограничения на минимальную начальную плотность тока пучка и, особенно, на его угловые характеристики. Для проверки концепции построения источника мощного длинноимпульсного электронного пучка на базе плазменного эмиттера в качестве первого шага был изготовлен экспериментальный стенд, включающий в себя системы питания и собственно источник электронного пучка. Для создания плазменного эмиттера применялся дуговой генератор плазмы, аналогичный по конструкции тем, что на протяжении многих лет успешно используются в ИЯФ СО РАН для получения интенсивных пучков нейтральных атомов водорода [3]. Для первых экспериментов была выбрана простая двухэлектродная электронно-оптическая система (ЭОС) с одной круглой ускоряющей апертурой. Целью первого этапа экспериментов являлось достижение максимально возможной плотности тока пучка, а также исследование электрической прочности ускоряющего промежутка с плазменным эмиттером. Эксперименты проводились как без магнитного поля, так и в продольном магнитном поле до 0.2 Т. В результате первого этапа экспериментов был получен пучок длительностью до 250 мксек с напряжением на ЭОС до 30 кВ и плотностью тока до 100 А/см2. Показано что в условиях эксперимента прочность зазора ЭОС сохраняется во время импульса при напряженности поля ~ 100 кВ/см.

Работа выполняется при поддержке РФФИ, проект №05-08-33664-а.

Литература

- Аржанников А.В., Астрелин В.Т., Бурдаков А.В., и др. Письма в ЖЭТФ, 2003, том77, вып.7, с.426-429.

- Postupaev V.V., Arzhannikov A.V., Astrelin V.T., at al. Transactions of fusion science and technology, 2005, Vol.47, No.1T, p.84-91.

- Димов Г.И., Росляков Г.В., Савкин В.Я, ПТЭ, 1977, N4, с. 29.