Экспериментальное исследование характеристик потока ионов, генерируемых сильноточным Z пинчем на установке Ангара-5-1

Александров В.В., Грабовский Е.В., Зукакишвили Г.Г., Митрофанов К.Н., Медовщиков С.Ф.

ГНЦ «Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований», Московская обл., Г. Троицк, Россия, alexvv@triniti.ru

Информация о корпускулярных потоках, эмитируемых  сильноточными разрядами, представляет интерес как с точки зрения исследования процессов, происходящих в пинче, так и для прикладных задач.

В докладе  представлены результаты измерения  потока  ионов на установке Ангара-5-1 с помощью детектора на основе цилиндра Фарадея.

Установка Ангара-5-1 представляет  собой мощный наносекундный генератор импульсов тока.  На согласованную нагрузку величина тока достигает 3-4 МА  за время порядка 100 нс. В качестве нагрузок использовались многопроволочные вольфрамовые сборки различной конфигурации. Во всех экспериментах диаметр проволочек равнялся 6 мкм. Одиночные лайнеры имели форму цилиндрических,  конических или винтовых сборок,  двойные лайнеры представляли собой комбинации перечисленных конфигураций. Масса лайнеров варьировалась  в пределах 220 – 880 мкг. Детектор ионов располагался  на расстоянии 300 см от разряда. Наблюдение велось по оси разряда и под углом 70 относительно оси. Энергия А ионов определялась по времени пролета. Время отсчитывалось от пика рентгеновского излучения (момента максимального сжатия пинча).

Эксперименты показали , что энергетический спектр ионов вольфрама зависит от характеристик нагрузки. Наиболее существенная зависимость наблюдается от массы лайнера. Максимальная энергия ионов не превышает 17 кэВ. для масс свыше 400 мкг/см, а для лайнеров с массой 220-330 мкг/см  достигает  100 кэВ.  Пик в энергетическом спектре по мере уменьшения массы лайнеров сдвигается в область больших энергий. Следует  отметить, что низкоэнергетичная часть спектра отсутствует. Так, для тяжелых лайнеров спектр начинается с энергий 2 – 4 кэВ., а  для легких лайнеров - с энергий 10 – 20 кэВ. Эксперименты показали , что энергетический спектр ионов вольфрама зависит от характеристик нагрузки. Наиболее существенная зависимость наблюдается от массы лайнера. Максимальная энергия ионов не превышает 17 кэВ. для масс свыше 400 мкг/см, а для лайнеров с массой 220-330 мкг/см  достигает  100 кэВ.  Пик в энергетическом спектре по мере уменьшения массы лайнеров сдвигается в область больших энергий. Следует  отметить, что низкоэнергетичная часть спектра отсутствует. Так, для тяжелых лайнеров спектр начинается с энергий 2 – 4 кэВ., а  для легких лайнеров - с энергий 10 – 20 кэВ. Полный заряд ионов, регистрируемый детектором, в случае легких лайнеров на порядок больше, чем для тяжелых лайнеров.

В докладе обсуждается вклад следующих  механизмов ускорения ионов:  электродинамическое ускорение плазмы вдоль оси разряда, формирование кумулятивной струи (особенно для конических лайнеров), МГД неустойчивости пинча,  амбиполярное ускорение ионов в двойном слое разлетающейся плазмы.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Фонда Фундаментальных Исследований, грант РФФИ  05-02-14705а