сопоставление структур канала разряда, полученных оптической и рентгеновской диагностиками

Мингалеев А.Р., Пикуз С.А., Романова В.М., 
Тер-Оганесян А.Е., Ткаченко С.И.*, Шелковенко Т.А.

Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, Москва, Россия; 
*Институт теплофизики экстремальных состояний ОИВТ РАН, Москва, Россия

Экспериментальное и теоретическое изучение электрического взрыва проводников интенсивно проводится во многих лабораториях мира. Однако, до сих пор не получены достоверные данные о динамике объёмного распределения токопроводящего вещества и о величине протекающих в нём токов — ни для многопроволочных сборок, ни в более простом случае одиночных проволочек. Прямые измерения объёмного распределения вещества и термодинамических параметров в канале разряда при взрыве проволочек с проволочными сборками технически затруднены не только на таких мощных машинах как, например, Ангара-5 или Z, но также и в экспериментах на менее мощных установках с одиночными проволочками микронных размеров. Получение достоверных экспериментальных данных осложняется также тем, что эти процессы имеют очень малые пространственные и временные масштабы.

В данной работе представлена серия экспериментов по электрическому взрыву в вакууме тонких проволочек (d=25 мкм, l = 12 мм), изготовленных из различных материалов. Эксперименты осуществлялись на установке ГВП (ёмкость 100 нФ, максимальное зарядное напряжение 35 кВ, индуктивность цепи 340 нГн). Плотность тока и скорость его нарастания составляли 1012 А/м2 и ~50 А/нс, соответственно. С использованием оптических и рентгеновских диагностик были получены и проанализированы структуры каналов разряда при электрическом взрыве проволочек в вакууме. Особое внимание уделялось анализу различий при развитии вторичного пробоя по альтернативным сценариям.

Работа частично поддержана грантами РФФИ 05-02-17532, 05-02-17533, а также субконтрактом с Корнельским университетом по проекту DE-PC03-2NA 00057.