НЕОДНОРОДНЫЙ СВЧ РАЗРЯД В КИСЛОРОДЕ

Ю.А. Лебедев, А.В. Татаринов, И.Л. Эпштейн

Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН, Москва, Россия, epstein@ips.ac.ru

Одномерная квазистатическая модель стационарного СВЧ разряда в системе электродов со сферической симметрией [1] использована для исследования свойств разряда при давлениях 1-8 Тор в кислороде, как среде, содержащей отрицательные ионы. Модель учитывает заряженные (e, O+, O2+, O-, O2-) и нейтральные (O2(X3), O2(a1Δ),O2(b1), О2(c1Σu−,C3Δu,A3Σu+),  O(3P),O(S), O(D), O3) частицы плазмы и включает уравнение для напряженности СВЧ поля в квазистатическом приближении, уравнение Пуассона, балансные уравнения, определяющие кинетику заряженных и нейтральных частиц плазмы, стационарное однородное уравнение Больцмана для электронов в двучленном приближении. Учет процессов с участием колебательно возбужденных молекул в основном состоянии проводился с использованием известного аналитического выражения для колебательного распределения молекул, полученного в диффузионном приближении [2]. Показано, что присутствие отрицательных ионов не приводит к отличиям в электродинамике разряда от разряда в азоте. Колебательная температура молекул кислорода в основном состоянии не превышает 700-800oК и колебательное возбуждение не оказывает влияния на кинетику процессов в плазме. Показано, что концентрация молекул в состоянии O2(a1Δ) может достигать 20%, следовательно, электродный микроволновый электродный разряд может быть перспективным устройством для получения синглетного дельта кислорода.

| Радиальные концентрации положительных и отрицательных ионов, нормированных на критическую концентрацию |  | Радиальные распределения концентрации синглетного дельта кислорода для разных вложенных мощностей |
| --- | --- | --- |

Работа выполнена при частичной поддержке Программы фундаментальных исследований Президиума РАН № 9 и гранта РФФИ 07-08-00020.

Литература

- Лебедев Ю.А., Эпштейн И.Л. Физика плазмы, 2007, т.33, №1, с.68

- Гордиец Б., Осипов А., Шелепин Л. Кинетические процессы в газах и молекулярные лазеры. М.: Наука, 1980. 510с.