СЦЕНАРИИ И СИСТЕМА ИОННОГО ЦИКЛОТРОННОГО  НАГРЕВА 
ПЛАЗМЫ И ПОДДЕРЖАНИЯ ТОКА В ТОКАМАКЕ Т-15

Вдовин В.Л., Смирнов В.П., Хвостенко П.П., *Гребенщиков С.Е., *Коврижных Л.М., *Мещеряков А.И., **Житомирский С.М., **Петров Е.А.

РНЦ Курчатовский Институт, Институт Ядерного Синтеза, vdov@pike.pike.ru
*ИНСТИТУТ ОБЩЕЙ ФИЗИКИ им. А.М. Прохорова РАН
**Российский Институт Мощного Радиостроения

В докладе анализируются сценарии ИЦР нагрева плазмы и поддержания тока (ПТ)  в токамаке Т-15, интересные для ИТЭР. Они включают классические схемы малых и больших добавок ионов (H, He-3, C, Li7, Ar) в дейтериевую или водородную плазму, нагрев на второй гармонике водорода, нагрев на основной гармонике дейтерия и схему ион-ионного гибридного резонанса. Эти схемы обеспечивают широкие возможности нагрева ионов или электронов, контроль профиля тока в плазме и функций распределения быстрых ионов добавок  для контроля стабильности плазмы. Особенно интересен прежде не исследованный сценарий Н(Не-3), моделирующий Д-Т плазму ИТЭР. Применение схемы ион-ионного гибридного резонанса позволяет очень локализованный вклад мощности в электроны  со стороны сильного магнитного поля,  важный для генерации ВТБ в плазме. Этот сценарий недоступен для ЭЦН метода в горячей плазме ИТЭР. В проекте закладывается продвинутый/новый сценарий генерации тока в средней области плазмы с использованием БМЗ волн, излучаемых новым типом антенны бегущей волны, на высоких гармониках ионов на частоте 200 МГц. Этот метод, стартовавший в ИАЭ в 1960-е, и активно исследующийся на зарубежных токамаках, является альтернативой нейтральной инжекции на ИТЭР с ее обнаружившимися проблемами.

Эти сценарии планируется осуществить с помощью 6 Мегаватного ИЦР комплекса  в диапазоне частот  24 - 64 МГц, 90 и 200 МГц. Номинальная ВЧ мощность одного генератора при КСВ < 1.1 - 2.2 МВт, 30 сек.

Антенны:

- петлевые с экраном Фарадея с покрытием B4C, прикрепленным к боксу антенны с наклоном проводников 7 градусов; проводники охлаждаются водой.

- антенна бегущей волны построена на мостообразном волноводе. Работает на частоте 200 МГц с небольшой динамической подстройкой частоты для обеспечения постоянной связи с плазмой в условиях ЭЛМ активности плазмы в Н-моде, планирующейся в диверторной конфигурации Т-15.

- Система согласования в том числе включает 3-Дб гибриды для развязки генераторов при ЭЛМ активности плазмы.