исследование инжекционного метода создания плазмы 
для многопробочной ловушки ГОЛ-3

1,2В.В. Поступаев, 1,3А.В. Бурдаков, 1,2И.А. Иванов, 1К.Н. Куклин, 1,2С.В. Полосаткин

1Институт ядерной физики им. Г.И.Будкера СО РАН, Новосибирск, Россия,  
     V.V.Postupaev@inp.nsk.su
2Новосибирский государственный университет, Новосибирск, Россия
3Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск, Россия

Одной из задач физической программы установки ГОЛ-3 является расширение области доступных параметров в сторону большей плотности плазмы. В текущей конфигурации установки повышение плотности напускаемого газа приводит к падению тока предварительного разряда, создающего стартовую плазму. Вследствие этого снижается степень начаьной ионизации стартовой плазмы, ухудшаются условия для токовой нейтрализации релятивистского электронного пучка и, в итоге, развивается неустойчивость Крускала-Шафранова, сопровождающаяся аварийным сбросом пучка и плазмы на стенку.

Для обхода этого ограничения ранее было предложено использовать пеллет-инжекцию. Особенностью ГОЛ-3 является практически мгновенное разрушение мишени при старте инжекции пучка с образованием плотного плазмоида, который затем расширяется вдоль магнитного поля заполняет ловушку. Ранее пробные опыты проводились с диагностическими (примесными) макрочастицами малой массы. Переход к вводу в плазму большого количества вещества может сопровождаться возникновением крупномасштабной неустойчивости транспортировки электронного пуска по плазме из-за асимметрии протекания обратного тока при внеосевой инжекции (которая и будет происходить в реальных условиях из-за статистического разброса при срабатывании пеллет-инжектора).

В работе будут представлены данные экспериментов по инжекцию в плазму крупных примесных макрочастиц, обладавших массой около 10 мг. Распространение облака плотной холодной плазмы вдоль магнитного поля прослеживалось на дистанции до 5 м в обе стороны от места инжекции. Транспортировка электронного пучка была устойчивой, однако, из-за небольшой длительности инжекции, к моменту её окончания плотная плазма не успевала заполнить всю ловушку. Рассматривается динамика расширения плотного плазмоида на стадии остывания плазмы.

Развитием работ по инжекционному методу создания плотной плазмы в ГОЛ-3 является использование криогенной инжекции при помощи инжектора ITV-7, создаваемого совместно с СПбГПУ, которая будет проводиться при увеличенной длительности инжекции электронного пучка.

Работа выполнена при поддержке проекта РФФИ 05-02-17160а.