МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ ПЛАЗМОТРОНОВ пониженного давления

В.С. Желтухин*, Е.В. Ольков, И.Р. Сагбиев

Казанский государственный технологический университет, Казань, Россия, 
     yolkov@mail.ru
*Казанский государственный университет, Казань, Россия

Высокочастотная плазма пониженного давления эффективный инструмент модификации кожевенно-меховых материалов [1]. Однако, для внедрения этой технологии в производство необходима обоснованная методика выбора параметров режима обработки, которая может быть создана только на базе теоретических исследований.

В работе построена самосогласованная модель высокочастотного плазматрона пониженного давления. Модель включает себя самосогласованную  систему краевых задач, описывающих квазинейтральную высокочастотную плазму пониженного давления, и нелинейные критериальные соотношения, позволяющие вычислить значения концентрации электронов и электронной температуры в центре разряда, значения электрической и магнитной напряженностей, создаваемых устройством ввода энергии электромагнитного поля (индуктором или электродами) на стенке разрядной камеры.

Система, описывающая квазинейтральную высокочастотную плазму пониженного давления, включает краевые задачи для уравнения диффузии электронов, уравнений сохранения энергии электронного и атомно-ионного газов, уравнений Максвелла, преобразованных к системе эллиптических уравнений второго порядка. Для уравнения диффузии электронов получены граничные условия третьего рода, что позволило более точно учесть взаимодействие плазмы с обрабатываемым материалом.

Нелинейные критериальные соотношения, связывающие значение электронной температуры в центре разряда с магнитной (в разряде индукционного типа) или электрической (в разряде емкостного типа) напряженностью полей получены в результате анализа совместности системы краевых задач. Решение системы краевых задач существует только в том случае, когда значение электронной температуры в центре разряда является собственным значением уравнения диффузии электронов. Это может быть достигнуто только в том случае когда граничные значения электрической и магнитной напряженностей удовлетворяют определенным критериальным соотношениям интегрального типа.

Сочетая полученные решения с результатами экспериментальных исследований, создана полуэмпирическая модель обработки кожевенно-меховых материалов в высокочастотной плазме пониженного давления. На основании этой модели разработаны методики решения типовых задач производства кожевенно-меховых материалов: определения режимов обработки при переносе технологии на аналогичное оборудование, при изменении объема партии обрабатываемых изделий, подбора параметров режимов обработки, обеспечивающих изменение комплекса свойств кожевенно-меховых материалов в заданном направлении.

Литература

- Абдуллин И.Ш., Абуталипова Л.Н., Желтухин В.С., Красина И.В. Высокочастотная плазменная обработка в динамическом вакууме капиллярно-пористых материалов. Теория и практика применения - Казань: Изд-во Казанского ун-та. - 2004. - 428 с.