Универсальный фокусирующий спектрометр для регистрации спектров плазмы в диапазоне от нескольких 1 эВ до 200 кэВ

Е.О. Баронова, Э.И. Додулад* , И.Ф. Раевский*, С.А. Саранцев*, А.М. Степаненко

Российский Научный Центр  «Курчатовский Институт», пл. Академика Курчатова, 1,
     Москва, Россия,
*НИЯУ МИФИ, Каширское шоссе, д.31, Москва, Россия, baronova04@mail.ru

Создан фокусирующий спектрограф для регистрации спектров плазмы. Спектрограф обладает  широким диапазоном  регистрируемых энергий - от 1 эВ  до 200 кэВ.  В видимой и ультрафиолетовой областях спектра (1эВ-200 эВ) используются сферические дифракционные решетки, ожидаемое  спектральное разрешение /  10-4.    Для регистрации мягкого рентгеновского излучения (700 эВ -10 кэВ)  применяются вогнутые кристаллы слюды (схема Иоганна), ожидаемое  спектральное разрешение /  10-3. Для регистрации жесткого рентгеновского излучения (10 кэВ - 200 кэВ) применяются вогнутые кристаллы кварца (схема Кошуа) ожидаемое  спектральное разрешение /  10-2.  Настройка и опробование прибора в видимой области спектра проведено с помощью ртутной лампы. Спектры плазмы в видимой области  зарегистрированы на  установке  ПИОН (сильноточная вакуумная искра) в НИЯУ МИФИ.