Численное моделирование сжатия мИШЕНИ лазерными пучками при наличии затравочного магнитного поля

*В.В. Кузенов, С.В. Рыжков

Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, Москва,
     Россия, e-mail: svryzhkov@gmail.com
*ИПМех им. А.Ю. Ишлинского РАН, Москва, Россия, e-mail: kuzenov@ipmnet.ru

На основе разработанной в работе математической модели [1, 2], выполнено двумерное численное исследование сжатия термоядерной мишени лазерными пучками при наличии затравочного магнитного поля. Результаты, проведенного в работе численного моделирования, хорошо согласуются с экспериментальными исследованиям [3] по взаимодействию мощных лазерных импульсов с мишенями в затравочном магнитном поле. Данные эксперименты выполнены на неодимовым лазере “OMEGA” (энергия в импульсе ~ 666,6 Дж, длительность импульса лазера ~ 1 нс).

Численное решение, разработанной в работе нестационарной двумерной радиационно-магнитногазодинамической модели базируется на методе расщепления по физическим процессам и пространственным направлениям. Для конвективной части уравнений Рейнольдса использована нелинейная квазимонотонная разностная схема повышенного порядка точности, разработанная в работах [4, 5] и позволяющая  достигнуть в пространственно гладкой части численного решения 7-ой порядок точности:

Численный метод повышенной разрешающей способности, использованный в работе, имеет улучшенные диссипативные и дисперсионные свойства, что существенно для правильного моделирования турбулентного переноса и конвективного перемешивания в облучаемой мишени. Отметим также, что разработанный метод применим при сжатии термоядерной мишени с помощью высокоскоростных плазменных струй [5].

Для процессов в традиционных системах ИТС, связанных с магнитным полем, (инерциальное удержание частиц в мишенях, но магнитное подавление теплопроводности, так называемый магнитно-инерциальный синтез) важна динамика плазмы. В качестве начальных условий (до сжатия) приняты следующие теплофизические параметры: температура – 10 эВ, плотность – 1022 см-3, интенсивность лазера – 1015 Вт/см2, начальное затравочное магнитное поле – 10 Тл. Для случая сферического обжатия мишени, находящейся в затравочном магнитном поле, двумя пучками определены распределения плотности, температуры и магнитного поля в момент максимального сжатия.

Работа выполнена в рамках гранта РФФИ 09-08-00137_а, Целевой программы РНПВШ 2.1.1/4693, программ РАН “Фундаментальные проблемы горения и детонации в энергетике”, “Физико-химическая механика неравновесных систем”, а также в рамках федеральной целевой программы “Научные и научно-педагогические кадры инновационной России” на 2009-2013 годы по разделу “Проведение научных исследований коллективами научно-образовательных центров в области механики” (шифр “2010-1.1-112-024”) по теме “Проведение теоретических и экспериментальных исследований механики систем с внутренними степенями свободы” (шифр “2010-1.1-112-024-055”).

Литература

- Kuzenov V.V., Ryzhkov S.V., Proc. IV Int. Conf. "Frontiers of Nonlinear Physics", Nizhny Novgorod, 2010, 371.

- Кузенов В.В., Рыжков С.В., Труды Восьмой Международной конференции по неравновесным процессам в соплах и струях (NPNJ’2010), Алушта, 2010, 254.

- Knauer J.P., Gotchev O.V., Chang P.Y. et al., Phys. Plasmas, 2010, 17, 056318.

- Kuzenov V.V., Ryzhkov S.V., Acta Technica, 2010 (in press).

- Кузенов В.В., Рыжков С.В., Препринт ИПМех РАН № 942, 2010, М.