Исследования волн нелинейной диффузии магнитного поля при электрическом взрыве проводников

Орешкин В.И., Чайковский С.А., Лабецкая Н.А., Дацко И.М.

Институт сильноточной электроники СОРАН, Томск, Россия, oreshkin@ovpe.hcei.tsc.ru

На сильноточном генераторе МИГ (амплитуда тока до 2.5 МА,  время нарастания тока 100 нс) проведены исследования роста крупномасштабных неустойчивостей при электрическом взрыве проводников. В экспериментах с помощью четырехкадровой оптической камеры HSFC-Pro фотографировалось изображение проводников в различные моменты времени и из анализа изображений определялось время появления неустойчивостей. Исследовался взрыв медных и алюминиевых проводников диаметром 1, 1.5, 2 мм и длиной 1 см. Показано, что рост магнитогидродинамических неустойчивостей, развивающихся при взрыве цилиндрических проводников в быстронарастающих мегагауссных магнитных полях, связан как с прохождением по проводнику ударной волны, так и с распространением волны в нем волны нелинейной диффузии магнитного поля. Крупномасштабные неустойчивости с длиной волны 0.02-0.05 см появляются непосредственно после выхода на ось волны нелинейной диффузии.