ИССЛЕДОВАНИЕ ЛАЙНЕРОВ НА ОСНОВЕ МНОГОКАНАЛЬНОГО ВАКУУМНОГО ДУГОВОГО РАЗРЯДА

Р.Б. Бакшт*, А.С. Жигалин, В.И. Орешкин, А.Г. Русских, С.А. Чайковский

Институт сильноточной электроники СОРАН, Томск, Россия, Russ@ovpe2.hcei.tsc.ru
*Университет Тель-Авива, Лаборатория электрических разрядов и плазмы, Тель-Авив,
     Израиль.

Предметом данных исследований является, в первую очередь, новый метод создания плазменного лайнера с высокой исходной проводимостью, а также плотная высокотемпературная плазма, образующаяся в результате сжатия такого лайнера магнитным полем. В качестве рабочего вещества лайнера используются ионизованные пары различных металлов, получаемые с помощью вакуумного дугового разряда. Целью данной экспериментальной работы является изучение свойств и излучательных характеристик неидеальной плазмы, образующейся при сжатии вещества под воздействием мощных электромагнитных сил.

Эксперименты проводились на установке ИМРИ-5 (амплитуда тока до 450 кА, фронт тока 450 нс), в которой для формирования плазменного лайнера использовалась система, состоящая из 10 вакуумных дуговых разрядов. Экспериментально показана принципиальная возможность создания лайнерных цилиндрических оболочек на основе металлической паро-плазменной струи сформированной с помощью многоканального дугового разряда. Проведены оптические и зондовые измерения для определения начальных параметров формируемой лайнерной оболочки. Проведены две серии экспериментов на установке ИМРИ-4 с алюминиевым и магниевым лайнерами на основе цилиндрической паро-плазменной струи. Проведено исследование динамики имплозии паро-плазменных лайнеров и их излучательных характеристик. Проведена предварительная оптимизация конструкции узла впрыска паро-плазменной струи в межэлектродный промежуток генератора тока ИМРИ-4. Определены основные параметры элементов цепи электрического контура вакуумного дугового разряда, которые необходимы для формирования паро-плазменного лайнера с необходимой погонной массой. Получены экспериментальные данные о мощности и спектральном составе излучения лайнеров на основе алюминиевой и магниевой паро-плазменной оболочки. Проведен анализ полученных результатов и сравнение экспериментальных данных с результатами численного моделирования.

Работа частично поддержана грантами Российского фонда фундаментальных исследований № 10-08-00846-а, 10-02-00938-а.