РЕГИСТРАЦИЯ СПЕКТРОВ ВУФ-ИЗЛУЧЕНИЯ С ПРОСТРАНСТВЕННЫМ РАЗРЕШЕНИЕМ НА УСТАНОВКЕ АНГАРА-5-1

В.В. Александров, Е.В. Грабовский, А.Н. Грицук, Г.М. Олейник, А.П. Шевелько*, О.Ф. Якушев*

ФГУП ГНЦ РФ ТРИНИТИ, Московская обл., г. Троицк, 142190, Россия oleinik@triniti.ru
*Учреждение Российской академии наук Физический институт им. П.Н. Лебедева
     РАН, 119991 Москва, Россия, shevelko@rambler.ru

Исследование параметров периферийной плазмы при токовом сжатии многопроволочных сборок является важной задачей физики плазмы мощных Z пинчей. Как известно, ВУФ излучение плазмы Z-пинчей несет обширную информацию как о самых горячих и плотных, так и о периферийных областях плазмы. Большой интерес представляет регистрация ВУФ излучения с пространственным разрешением. На установке Ангара-5-1 установлен спектрограф скользящего падения с пространственным разрешением вдоль оси пинча. Благодаря использованию внероуландовской схемы регистрации удалось значительно упростить процедуру юстировки прибора. Конструктивно спектрограф состоял из металлического корпуса, в котором установлены входная щель, дифракционная решётка скользящего падения  и кассета для фотоплёнки. Данная геометрия позволяла регистрировать спектр в диапазоне =20-300 Ǻ с максимальным разрешением /~100. Разработанный оригинальный метод с использованием вспомогательного лазера позволил проводить юстировку спектрографа с точностью 10-2 рад (~ 1 мм по объекту). Полученные спектры ВУФ излучения плазмы Z пинча многопроволочных сборок из вольфрама разной конструкции (цилиндрические, конические, квазисферические) позволили сделать выводы об особенностях трехмерного сжатия.