СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ В ГАЗОВЫХ СМЕСЯХ НА ОСНОВЕ SF6

А.А. Белевцев*, С.Ю. Казанцев, Р.А. Кислов**, И.Г. Кононов, С.В. Подлесных, К.Н. Фирсов

ИОФ РАН, Москва, РФ, e-mail: kazan@kapella.gpi.ru
*Институт теплофизики экстремальных состояний РАН, Москва, РФ
**МФТИ (государственный университет), Долгопрудный, РФ

Газовый разряд в SF6 и смесях на его основе широко применяется при решении различных научных и прикладных задач, например при создании газоразрядных лазеров, в плазмохимии и высоковольтной технике [1-3]. Важной характеристикой газовой смеси является величина приведенной критической напряженности электрического поля – (E/N)кр. Несмотря на то, что параметр (E/N)кр хорошо известен для большинства газов, экспериментальное определение этого параметра для различных смесей на основе SF6 представляет большой практический интерес. Это связано с проявлением известного синергетического эффекта [4].

В настоящей работе представлены результаты экспериментальных измерений (E/N)кр в бинарных смесях SF6 с H2, C2H6 и C3F8, получены зависимости величины (E/N)кр от параметра разбавления газовой смеси K=PSF6Pa+PSF6, здесь PSF6- парциальное давление SF6; Pa – парциальное давление газа – разбавителя (H2, C2H6 или C3F8). Для определения параметра (Е/N)кр во время эксперимента измерялось напряжение горения объемного самостоятельного разряда (ОСР) Uг, который зажигался в системе электродов «игла – плоскость». Электроды помещались в разрядной камере, где и приготавливалась газовая смесь. Для этой смеси строились зависимость Uг от параметра pd, где р – давление в камере, d – межэлектродное расстояние. Зависимости Uг от pd очень хорошо аппроксимируются линейной функцией: Uг=U0+(E/N)кр*pd. В ходе экспериментов варьировался параметр pd, путем изменения давления газовой смеси от 70 до 9 Торр, разрядный промежуток не изменялся и составлял 48 мм. Установлено, что в бинарной смеси SF6 с C3F8 на зависимости (E/N)кр от К наблюдается максимум при значении К0.8. Аналогичный эффект (наличие максимума при 0<К<1) ранее наблюдался в смесях SF6 с C4F8 [5]. Обсуждается причина такого поведения зависимости (E/N)кр от К.

Работа поддержана грантами РФФИ № 09-02-00475 и 08-08-00242.

Литература

- Аполлонов В.В., Белевцев А.А., Казанцев С.Ю., Сайфулин А.В., Фирсов К.Н.// Квантовая электроника. 2000, Т.30, №3, с. 207.

- Christophorou L G and Olthoff J K 2000 J.Phys.Chem.Ref.Data 29 267

- Бортник И.М. Физические свойства и электрическая прочность шестифтористой серы (М., Энергоиздат, 1988)

- Christophorou L.G., James D.R., Mathis R.A. 1979 J. Phys. D: Appl. Phys. 12 1223-36.

- Itoh H., Miyachi T., Kawaguchi M., Nakao Y., Nagashira H. 1991 J. Phys. D: Appl. Phys. 24 277-82.