Эффект ограничения плотности тока в рабочих смесях нецепного электрохимического HF лазера

А.А. Белевцев*, С.Ю. Казанцев, И.Г. Кононов, А.А. Лебедев**, С.В. Подлесных, К.Н. Фирсов

ИОФРАН, Москва, РФ, e-mail: kazan@kapella.gpi.ru
*Институт теплофизики экстремальных состояний РАН, Москва, РФ
**Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Ранее [1, 2] было показано, что при зажигании объемного самостоятельного разряда (ОСР) в газовых смесях на основе SF6 наблюдается эффект ограничения плотности тока в диффузном канале. Суть явления заключается в том, что при повышении удельного энерговклада в плазменное образование (диффузный канал) напряжение необходимое для поддержания ОСР увеличивается, поэтому оказывается энергетически более выгодным зажигание разряда в области ранее не занятой разрядной плазмой. Вследствие этого ОСР растекается от места первоначального инициирования в направлении перпендикулярном приложенному электрическому полю, заполняя весь разрядный промежуток. Данный эффект используется при создании мощных широкоапертурных нецепных HF(DF) лазеров, инициируемых ОСР [2]. В [1] было также показано, что добавка к SF6 небольшого количества углеводородов позволяет существенно повысить устойчивость ОСР, но основная причина повышения стабильности ОСР, так и не была установлена.

В настоящей работе представлены результаты исследований эффекта ограничения плотности тока ОСР в SF6 и смесях SF6 с H2 и C2H6 (типичные смеси нецепного HF лазера), а также обсуждается взаимосвязь этого явления с такой важной характеристикой разряда, как время устойчивого горения ОСР [2]. С применением методики ограниченного разряда [1] для исследуемых газовых смесей получены зависимости напряжения горения ОСР от величины удельного энерговклада в плазму ОСР. Установлено, что напряжение на плазме ОСР в исследуемых смесях практически линейно растет с ростом вводимой в плазму энергии. В предположении, что основную роль в эффекте ограничения плотности тока играет процесс диссоциации SF6 электронным ударом, по экспериментальным зависимостям оценена цена образования атома фтора в разряде EF5 эВ, эта величина находится в хорошем согласии с известными из литературы данными, полученными с применением других методов. Установлено, что добавка к SF6 этана, в отличие от добавок водорода, усиливает эффект ограничения плотности тока (приводит к существенному увеличению скорости роста напряжения на плазме ОСР, Uпл, в зависимости от введенной в плазму энергии Win). Это дает основание полагать, что именно усиление эффекта ограничения плотности тока и является основной причиной роста устойчивости и однородности ОСР при добавке к SF6 углеводородов.

Работа поддержана грантами РФФИ № 09-02-00475 и 08-08-00242.

Литература

- Аполлонов В.В., Белевцев А.А., Казанцев С.Ю., Сайфулин А.В., Фирсов К.Н.// Квантовая электроника. 2000, Т.30, №3, с. 207.

- Белевцев А.А, Фирсов К.Н.// Энциклопедия низкотемпературной плазмы. Том XI-4. Газовые и плазменные лазеры. Физматлит 2005, стр. 761-763.