Импульсное тепловое воздействие на положение точки отрыва

Сон Э.Е., Терешонок Д.В.

Московский физико-технический институт, Долгопрудный, Россия, dimon_ter@mail.ru
Объединенный институт высоких температур РАН, Москва, Россия

Известно, что отрыв потока, при обтекании тела, приводит к ухудшению аэродинамических характеристик. Методы усовершенствования формы обтекаемого тела, для предотвращения отрыва себя исчерпали. Поэтому, в настоящее время, особое внимание уделяется тепловому и плазменному воздействию на поток [1 – 3].

В работе представлены результаты моделирования влияния импульсного источника тепла на положение точки отрыва при обтекании стандартного профиля крыла NACA64A212 сверхзвуковым потоком с числом Маха М=2.

В основу расчетов положен эксперимент [4], в котором исследовалось положение точки отрыва в разные моменты времени после разряда.

Моделирование выполнено с помощью пакета прикладных программ Gas Dynamics Tool (GDT) на равномерной сетке с размером ячейки  м и шагом по времени с.

Результаты расчетов показали, что возмущение, созданное тепловым источником, распространяется вниз по потоку и взаимодействует с отрывной зоной, прижимая ее к поверхности обтекаемого тела.

Получено удовлетворительное совпадение с экспериментом для положения точки отрыва в разные моменты времени после разряда. Показано, что в определенном интервале значений мощности теплового источника конечное положение точки отрыва и скорость ее смещения вниз по потоку не изменяются.

Литература

- El-Khabiry S., Colver G. Drag reduction by a dc corona discharge along an electrically conductive flat plate for small Reynolds number flow // Phys. Fluids, 1997, Vol. 9, P. 587.

- Post M., Corke T. Separation Control using Plasma Actuators - Stationary & Oscillating Airfoils // 42nd AIAA Aerospace Sciences Meeting and Exhibit, 5 - 8 January 2004, Reno, Nevada. 2004, AIAA-2004-0841.

- Сон Э.Е., Терешонок Д.В. Тепловое образование вихрей и их воздействие на поток // XVII Школа-семинар молодых ученых и спец. под руководством ак. А.И. Леонтьева. «Проблемы газодинамики и тепломассообмена а аэрокосмических технологиях», 2009, Т.2, с.135.

- В.В. Голуб, А.С. Савельев, В.А. Сеченов, Э.Е. Сон, Д.В. Терешонок Плазменная аэродинамика в сверхзвуковом потоке газа // ТВТ, 2010, Т. 48, №6, с. 945.