Положительный столб электрического разряда низкого давления в поперечном магнитном поле

Д.К. Ульянов, К.Н. Ульянов

Всероссийский электротехнический институт им. В.И. Ленина, Москва, Россия, kulyanov@vei.ru

Изучено влияние поперечного магнитного поля на характеристики плоского положительного столба электрического разряда в диффузионном и недиффузионном приближениях. В диффузионном приближении все решения получены в аналитическом виде. Показано, что при увеличении индукции магнитного поля, распределения концентрации плазмы и потоков частиц на изолированные стенки становится несимметричными, максимум концентрации смещается в сторону действия силы Ампера, поток ионов в направлении этой силы может существенно превышать поток ионов в обратном направлении. Для гелия определены зависимости параметров разряда от значения индукции. Показано, что существует максимальное значение индукции, ограничивающее сверху область магнитных полей, в которых возможно стационарное состояние положительного столба. В разрешенной для стационарного состояния области одному значению индукции соответствуют два различных режима положительного столба, отличающихся значениями энергии электронов, скорости дрейфа и напряженности электрического поля. С помощью поперечного магнитного поля можно изменять энергию электронов в широком диапазоне (от единиц до сотни электронвольт).