ДИНАМИКА ВЧ РАЗРЯДА В ТОРСАТРОНЕ У-3М

А.А. Белецкий, П.Я. Бурченко, В.С. Войценя, Е.Д. Волков, Л.И. Григорьева, Н.В. Заманов, А.Е. Кулага, А.В. Лозин, Ю.К. Миронов, В.Е. Моисеенко, Р.О. Павличенко, И.М. Панкратов, В.К. Пашнев, А.С. Славный, Е.Л. Сороковой, С.А. Цыбенко, В.В. Чечкин

Институт физики плазмы, ННЦ ХФТИ, 61108, Харьков,Украина, chechkin@ipp.kharkov.ua

Торсатрон «Ураган-3М (l=3, m=9, R0=100 см, a12 см, (a)0,3, В=0,7 Т) имеет следующие отличительные особенности:

- магнитная система находится в вакуумной камере, объём которой (~70 м3) более чем на два порядка величины превышает объём удержания;

- наличие открытого естественного винтового дивертора;

- непрерывный напуск рабочего газа (водорода) в вакуумную камеру;

- ВЧ создание и нагрев плазмы с плотностью ne~(1-6)1012 см-3 в режиме многомодового альфвеновского резонанса (=0,8сi) с использованием неэкранированной рамочной антенны.

В работе изучены характеристики ВЧ разряда в У-3М, представляющие интерес с точки зрения физики удержания плазмы, а также использования изучаемого разряда для последующего создания и нагрева более плотной плазмы.

1. Исследовано поведение во времени средней плотности плазмы на стадии её создания, в течение ВЧ импульса и после его окончания в зависимости от ВЧ мощности, излучаемой антенной. Обнаружена чёткая корреляция во времени между величиной средней плотности и радиационной температурой.

2. Рассмотрено формирование двухтемпературного распределения ионов по энергиям со сверхтепловым хвостом. Относительное содержание более горячих и сверхтепловых ионов («быстрые ионы», БИ) растёт с ВЧ мощностью. Зависимость содержания БИ от плотности носит резонансный характер. При резонансном значении плотности наблюдается кратковременный повышенный выброс БИ в дивертор. Амплитуда выброса растёт с ВЧ мощностью и испытывает резонансную зависимость от магнитного поля.

3. Показано, что при малой плотности, ne~1012 см-3, в У-3М в течение ВЧ импульса могут реализоваться два состояния разряда с Н-подобной модой удержания (после зажигания разряда, на стадии роста плотности, и во время спада плотности), разделённые L-подобной модой. В состояниях с Н-подобной модой наблюдается пониженный краевой турбулентный перенос, что обусловлено повышенным широм краевого поля Еr. Изменения во времени шира Еr коррелируют c потерями БИ.

Представленные результаты обусловлены отличительными особенностями создания и нагрева плазмы в торсатроне «Ураган-3М» и будут использованы при освоении ВЧ метода создания и нагрева плазмы в торсатроне «Ураган-2М».

Работа выполнялась в рамках проекта УНТЦ № 4216.