ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЯДА НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДА НЕЙТРАЛЬНОЙ ИНЖЕКЦИИ В СФЕРИЧЕСКОМ ТОКАМАКЕ ГЛОБУС-М

В.К. Гусев, А.Е. Иванов, А.Д. Мельник, Г.С. Курскиев, В.Б. Минаев, М.И. Миронов, Ю.В. Петров, Н.В. Сахаров, С.Ю. Толстяков, Ф.В. Чернышев

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия, e-mail: Alexey.Ivanov@mail.ioffe.ru

Доклад посвящен исследованию потерь быстрых частиц и оптимизации нагрева плазмы методом нейтральной инжекции на сферическом токамаке Глобус-М.

Проведенные ранее на токамаке Глобус-М эксперименты по нейтральной инжекции показали, что прямые (на пролет + орбитальные) потери мощности могут достигать 25% для водородного пучка и 50% для дейтериевого пучка [1]. Для моделирования процесса поглощения пучка плазмой был разработан 3D компьютерный код [2]. С помощью кода по методу Монте-Карло разыгрывается процесс ионизации атомов в плазме и рассчитываются траектории образовавшихся "быстрых" ионов в магнитном поле токамака. В качестве входных параметров в коде используются данные о конфигурации магнитного поля, восстановленные с помощью кода EFIT [3], и данные диагностик о пространственном распределении электронной плотности и температуры для конкретных разрядов.

Как следует из результатов модельных расчетов, основной причиной высокого уровня орбитальных потерь является относительно слабое тороидальное магнитное поле сферического токамака: образующиеся из атомов пучка "быстрые" ионы могут сильно отклоняться от силовых линий магнитного поля и теряться на стенке при выходе за пределы плазменного шнура. Увеличение тороидального магнитного поля в токамаке Глобус-М с 0.4 Тл до 0.6 Тл (максимальное проектное значение) должно приводить к снижению орбитальных потерь в 2-3 раза. Проведенный эксперимент по инжекции пучка в разряд с пониженным полем (в настоящий момент увеличение поля невозможно) подтвердил правильность концепции.

Еще один важный результат был получен при инжекции пучка в смещенный плазменный шнур. Смещение плазмы по большому радиус к оси токамака приводило к более сильному нагреву ионов. Как показал проведенный анализ, основными причинами такого поведения являются увеличение удельной мощности инжекции из-за некоторого уменьшения объема плазмы и заметное снижение прямых потерь из-за изменения прицельного параметра инжекции. В экспериментах получены рекордные для токамака Глобус-М значения ионной температуры 900 эВ.

Работа выполняется при финансовой поддержке РАН, Минобрнауки РФ и РФФИ (гранты 08-02-00511, 10-02-01421, 10-02-00746).

Литература

- V.K. Gusev et al., Nuclear Fusion, 2009, vol.49, 104021

- F.V. Chernyshev et al., Proc. of EPS Conf. on Plasma Phys., 2008, ECA vol. 32D, P1.110

- L.L. Lao, et al. Nuclear Fusion, 1985, vol.25, 1611