Нелокальные измерения излучения на 2ωce на стеллараторе Л2-М с помощью рупорной антенны.

Хольнов Ю.В.

ИОФРАН, Москва

На стеллараторе Л2-М электронная температура измеряется с помощью  электронного циклотронного излучения. В качестве антенн используются рупора, установленные как с наружной , так и с внутренней стороны камеры. Ширина диаграммы в области плазмы не превышала 3-4 см. Распределение линий B=const в стеллараторе имеет сложную структуру и при измерениях излучения более- менее однозначную зависимость частоты излучения  от радиуса можно иметь только с внутренней стороны тора, со стороны сильного магнитного поля.

Измерения проводились при ЭЦР-нагреве плазмы с плотностью n ~1.5*1013 см -3 и электронной температуре Те=(0.5-1) кэВ. При этих параметрах чернота плазмы позволяет использовать излучение на 2ωce  ( необыкновенная волна) для измерения Те.

Используя излучение с внутренней стороны тора было получено распределение Те, которое оказалось существенно уже ранее полученного распределения с помощью  метода томсоновского  рассеяния.

Возможность определения  Те  при измерении излучения на 2ωce связано, как уже говорилось, с оптической толщиной. Для проверки черноты плазмы были проведены измерения по поглощению внешнего излучения в диапазоне 2ωce.=76 гГц , соответствующей  магнитному полю в центре плазмы. Электромагнитная волна заводилась через внешний патрубок, находившийся на противоположной стороне по тору. Генератор находился на расстоянии 1.5 м от установки, поэтому на него не влияло магнитное поле. Оказалось, что излучение, принимаемое приемником, было замодулировано на частоте модуляции генератора. Амплитуда модуляции  составляла (10-20)% по отношению к сигналу  генератора до плазмы. При наличии большого пути прохождения волны до приемника и при наличии черноты плазмы сигнал от генератора должен был полностью поглотиться  даже  при переходе части  в обыкновенную волну. Возможным механизмом попадания  волны в приемник является рассеяние от плазмы и распространение в пристеночной  области. Но это означает, что и излучение из плазмы может распространяться таким образом, т.е. приемник будет принимать излучение со всего объема плазмы (это может быть и в токамаке).

При таких предположениях узкое распределение, о котором говорилось ранее, может быть искаженным .