Прямая Регистрация низкоэнергетических частиц линейкой лавинных диодов для установки гдл

Е.И. Пинженин1,2, А.А. Иванов1,2, В.В. Максимов1,2, О.П. Пчеляков, Е.Г. Тишковский, И.Б. Чистохин

1Институт Ядерной Физики им. Г.И. Будкера СО РАН, Новосибирск, Россия 
2Новосибирский Государственный Университет, Новосибирск, Россия
     e-mail:pinzhen@mail.ru
Институт физики полупроводников СО РАН, Новосибирск, Россия

При диагностике высокотемпературной плазмы важной задачей является регистрация потоков частиц низкой энергии 5-25 кэВ и большой энергии в несколько МэВ (атомов перезарядки плазмы, продуктов термоядерных реакций и т.д.). Для этого в Институте физики полупроводников (ИФП) СО РАН были разработаны как PIN диоды для регистрации 3 МэВ-ных термоядерных протонов на ГДЛ [1], так и линейки лавинных диодов оригинальной конструкции для детектирования частиц малых энергий. Особенностью лавинных диодов является конструкция латерально уширенного охранного перехода, тонкий контактный (~80 нм) p+ слой и наличие широкой обедненной области ~100 мкм при подаче рабочих обратных напряжений. Размеры активной площадки отдельного лавинного диода составляют 1×10 мм2. На кристалле находится 9 диодов с промежутком 500 мкм. Коэффициент лавинного умножения отдельного диода по свету при обратном напряжении 550 В составляет около 80.

В докладе приведены результаты исследования линейки диодов, предназначенной для прямой регистрации протонов с энергией 5-50 кэВ.  Показано, что лавинное усиление для протонов в этом диапазоне энергий аналогично усилению света. Получены сравнительные (с PIN диодами фирмы IRD [2]) данные по абсолютной чувствительности к потокам протонов с энергией 5-18 кэВ в отсутствие лавинного усиления.

В работе обсуждается применение линеек диодов в анализаторах атомов перезарядки в качестве регистрирующих элементов и применение диодов в качестве быстродействующих измерителей потока энергии из плазмы.

Литература

- В.В. Максимов, Е.И.Пинженин. Измерение выхода DD реакции на установке ГДЛ. Сборник тезисов 37 международной (Звенигородской) конференции по физике плазмы и УТС. С-55. 2010.

- www.ird-inc.com