МНОГОКАНАЛЬНЫЙ ДИСПЕРСИОННЫЙ ИНТЕРФЕРОМЕТР ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПЛОТНОСТИ И ПОЛОЖЕНИЯ ПЛАЗМЫ

А.Л. Соломахин*,**, П.А. Багрянский*,**, С.В. Иваненко*, А.Н. Квашнин*, Ю.В. Коваленко*,**, А.А. Лизунов*,**, В.Я. Савкин*, А.Д. Хильченко*

*Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН, Новосибирск, Россия, direction@inp.nsk.su
**Новосибирский Государственный Университет, Новосибирск, Россия

Для измерения и контроля положения плазмы на существующих и будущих крупных термоядерных установках предлагается использовать многоканальный дисперсионный интерферометр. Отличительной особенностью данной схемы является то, что зондирование плазмы производится на двух длинах волн, причем коротковолновое излучение формируется методом удвоения частоты основного излучения. При этом, зондирующие лучи первой и второй гармоники пространственно совмещены.  Это позволяет создать интерферометр, чувствительный только к дисперсии изучаемой среды и слабо чувствительный к вибрациям оптических элементов.

Разработан четырехканальный двухпроходный дисперсионный интерферометр с длиной волны зондирующего излучения 10.6 мкм (основная) и 5.3 мкм (удвоенная) для контроля плотности и положения плазмы в токамаке TEXTOR (FZ Juelich, Германия) в реальном масштабе времени. Это позволяет использовать его для стабилизации и контролируемого изменения плотности и положения плазмы. Четырехканальный дисперсионный интерферометр изготовлен и смонтирован на TEXTOR. Продемонстрирована его работоспособность в условиях реального эксперимента на токамаке TEXTOR. С помощью многоканального дисперсионного интерферометра измерялась линейная плотность плазмы во время срыва в специальных эспериментах по моделированию срывов в ITER.

Работа выполнена при поддержке грантов Министерства образования ФЦП «Кадры» № П969, № П1580.