Генерация и инжекция в токамак высокоэнергичных струй плотной плазмы, свободной от примесей

А.В. Воронин, В.К. Гусев, Я.А. Герасименко*, Г.С. Курскиев, В.Б. Минаев, Ю.В. Петров, Н.В. Сахаров, С.Ю. Толстяков

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, 194021, С.Петербург, Россия
*Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, 195251,
     С.Петербург, Россия

Потоки плотной и чистой плазмы с большой кинетической энергией представляют большой интерес для решения прикладных и фундаментальных задач, например при облучении конструкционных материалов и при заполнении установок с магнитным удержанием плазмы. В докладе представлены результаты исследований по разработке электрофизических элементов импульсного ускорителя, а также по инжекции интенсивных струй плазмы в токамак Глобус-М.

Продолжены исследования эффективности плазменных пушек на основе коаксиального ускорителя с импульсными способами напуска рабочего газа. Проведены сравнительные эксперименты по эффективности заполнения ускорителя рабочим газом двумя способами. В первом способе импульсный напуск газа осуществлялся с помощью электродинамического клапана, расположенного на внешнем электроде коаксиального ускорителя. Во втором способе водород инжектировался в ускоритель в результате интенсивного разряда через гранулы гидрида титана. При таком способе напуск газа осуществлялся в несколько раз интенсивнее, а в ускорителе создавалось наиболее компактное газовое облако.

Впервые проведено исследование поведения токовой перемычки в коаксиальном ускорителе с интенсивным напуском газа от разряда через гранулы гидрида титана. Предложен новый метод регистрации движения токовой перемычки, основанный на использовании светодиодов. Экспериментально исследовано поведение токовой перемычки в ускорителях с аксиальным и радиальным напуском газа. При радиальном напуске газа, оптимальных полярности, размерах электродов, а также задержке между началом напуска газа в ускоритель и его ионизацией значительная часть тока перемещалась вдоль электродов ускорителя. Это позволило получить скорость потока плазмы, близкой к расчетной с помощью электродинамической модели, избежать эрозии материала электродов ускорителя, обеспечить высокий коэффициент ионизации и малое содержание вредных примесей в инжектируемой плазме. Принципы, примененные в конструкции ускорителя, позволяют получать плотные высоко ионизованные сгустки плазмы более 1022 м –3, со скоростью до нескольких сотен км/с.

Получены новые результаты по инжекции интенсивных струй в токамак Глобус-М. Впервые за время разряда токамака получены полные профили температуры и плотности плазмы по сечению тора, которые подтверждают проникновение струи в центральную область шнура. Обсуждаются новые результаты экспериментов по инжекции интенсивных струй в Глобус-М.

Работа выполнена в рамках контракта с Федеральным Агентством Науки и Инноваций, гранта РФФИ: 08-02-00992-а и Научного Соглашения МАГАТЭ 14720.