ШАФРАНОВСКИЙ СДВИГ МАГНИТНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ В СТЕЛЛАРАТОРЕ Л-2М В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОГО УДЕЛЬНОГО ЭНЕРГОВКЛАДА ЭЦР НАГРЕВА

И.Ю. Вафин, А.И. Мещеряков, С.Е. Гребенщиков

Институт Общей Физики им. А.М. Прохорова РАН, Москва, Россия, meshch@fpl.gpi.ru

Диамагнитный ток в плазме при наличии конечного давления β = p/(B2 /2μ0) > 0 вызывает возмущение магнитной конфигурации, так называемый шафрановский сдвиг магнитных поверхностей и магнитной оси [1].

Используя многохордовую диагностику плазмы по мягкому рентгеновскому излучению, в режимах электронного циклотронного нагрева был измерен сдвиг магнитной оси [2].

В 2010 году на стеллараторе Л-2М вступил в строй новый гиротронный комплекс МИГ-3, использование которого позволило увеличить мощность ЭЦР нагрева до PECRH = 450 кВт. В режимах с высокой плотностью плазмы ne= 3.0*1019 м-3 удалось достичь рекордных значений энергосодержания плазмы
W = 850 Дж для стелларатора
Л-2М. В этих условиях, используя измерения мягкого рентгеновского излучения и электронного циклотронного излучения на частоте ω=2ωce, проведены исследования шафрановского сдвига магнитных поверхностей. Измеренное смещение магнитной оси ξ(0) относительно ее положения в вакууме (расчет) показано на рисунке. Обнаружено, что в двух сериях экспериментов сдвиги магнитной оси заметно отличаются, при одном и том же значении энергосодержания плазмы W. По-видимому, это связано с различными профилями давления плазмы в этих сериях.

Задача равновесия плазмы при наличии конечного давления решалась численно. Полученная в расчетах система вложенных магнитных поверхностей не противоречит данным измерений шафрановского сдвига магнитной оси, профилей электронной температуры и плотности, а также энергосодержания плазмы.

Литература

- Л.С.Соловьев, В.Д.Шафранов, Вопросы теории плазмы, Атомиздат, М., 1967, вып.5, стр. 102.

- Meshcheryakov A.I., Grebenshchykov S.E., Kuznetsov A.B., et al., J. Plasma Fusion Res. SERIES. 1998. V.1.P.350.