МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗРЯДНОЙ ПЛАЗМЫ ВЛАЖНОГО ВОЗДУХА

Арделян Н.В., Бычков В.Л., Волков С.А., Космачевский К.В., *Кочетов И.В.

Физический факультет МГУ, Москва, Россия, bychvl@orc.ru
*ТРИНИТИ, ТРОИЦК Моск. обл., Россия, kochet@triniti.ru

Определение характеристик плазмы во влажном воздухе актуально в связи с различными применениями. Целью работы являлся расчет параметров влажного воздуха, созданного импульсом ионизации, при этом учитывались реакции с участием следующих компонентов: положительные ионы О+, O2+, O4+, Н+,Н2+, OH+, НО2+, H2O+, О2+(Н2О), Н3О+, Н3О+(Н2О), Н3О+(ОН), Н3О+(Н2О)2, Н+(Н2О)2, Н+(Н2О)3, Н+(Н2О)4;  отрицательные ионы О-, О2-, О3-, Н-, ОH-, атомы О и Н; молекулы Н2, О2, Н2О, О3; свободные радикалы ОН, НО2, Н2О2; возбужденные состояния атомов и молекул O(1D1), O(1S0), O2(Δg); электроны и молекулярные компоненты типичные для плазмы сухого воздуха, всего около 300 реакций. Учтены реакции электрон-ионной и ион-ионной рекомбинации; процессы охлаждения и нагрева электронов в поле, при столкновении с молекулами и в химических реакциях, процессы прилипания электронов к молекулам кислорода в присутствии молекул воды. Для описания начала развития разряда учтены процессы ионизации и возбуждения молекул быстрыми электронами фона. Константы скорости электрон - молекулярных реакций в воздухе и воздухе с парами воды взяты из расчетов функции распределения электронов по энергиям во влажном воздухе. На Рис.1-3 представлены результаты расчета параметров плазмы: исходная концентрация H2O 2%, давление воздуха 760 Торр, температура газа T=300 К, внешнее поле Е=30.0 кВ/см длительность импульса 40 мкс, время распада 500 мкс. Из-за Джоулева нагрева плазмы наблюдается длительное существование электронов и ионов на уровне ~1011 см-3, которую можно использовать, например, при образовании зародышей облаков.

Рис.1.			  		Рис.2.					Рис.3.