НЕСАМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ РАЗРЯД При ДЕЙСТВИи НА ПропанО - воздушную СМЕСь

Арделян Н.В., Бычков В.Л., *Бычков Д.В., *Гудович В.А., *Денисюк С.В., **Кочетов И.В., Космачевский К.В.

Физический факультет МГУ, Москва, Россия, bychvl@orc.ru
*Московский Радиотехнический институт РАН, Москва, Россия
**ТРИНИТИ, Троицк Моск.обл., Россия, kochet@triniti.ru

Проведены эксперимент на установке на базе электронного ускорителя с параметрами: энергия электронного пучка  Еb= 200-400 keV, ток этого пучка от 1 до 20 mА. Диаметр движущейся секции ионизации 2 cm.  Частота продольного сканирования 300 Hz, частота поперечного сканирования 5 kHz. Размеры выходного окна 100 х 5 сm. Ускоренный электронный пучок проходит через дрейфовую камеру, выводное устройство и выводное окно, а затем он появляется в атмосфере. Он использован для воздействия на пропано-воздушную смесь, при этом при наложении внешнего электрического поля величиной до 1,75 кВ/см плазменные электроны ускоряются и воздействуют на горючую смесь. В работе измерен ток положительных ионов, реализованный в несамостоятельном разряде в зависимости от тока электронного пучка и приложенного поля. Исследованы характеристики горения смеси. Воспламенение достигалось при использовании электрической искры.

Проделаны расчеты параметров самостоятельного, несамостоятельного разрядов и пучковой плазмы в стехиометрической пропано-воздушной смеси. В расчетной плазмохимической схеме учтены 120 химических реакций в воздухе и 74 в пропане. Специально проделана работа по учету реакций с парами воды, нарабатывающимися в процессе воздействия плазмы на смесь, добавлены около 160 реакций. Расчеты времени воспламенения первоначально холодной стехиометрической пропано-воздушной смеси, рассчитанное по модели пропано-воздушной смеси без паров воды при внешнем электрическом поле E=3 кВ/см и возбуждении электронным пучком W=1018 - 1019 эВ/(см3с) время воспламенения оказывается 7104 -1.0104 мкс. Расчеты времени воспламенения первоначально холодной стехиометрической пропано-воздушной смеси с учетом паров воды в пропано-воздушной смеси в несамостоятельного разряде при внешнем электрическом поле E=3 кВ/см и возбуждении электронным пучком W=1018 - 1019 эВ/(см3с) дали время 1106 -1.0105 мкс. Расчеты показали, что при уменьшении концентрации пропана от 4% до 2% происходит уменьшение времени задержки воспламенения смеси.