НИЗКОЧАСТОТНАЯ ПЛАЗМЕННАЯ АНТЕННА

Дементьева О.Б.

Московский государственный университет технологий и управления, Москва, Россия, mgutu-vf@yandex.ru

В последние годы появилось много работ по плазменным передающим антеннам, В [1] изучалась высокочастотная приемная антенна на основе плазменного столба, где плотность электронов во много раз больше критической. Указывается также на отсутствие сведений  о приемных плазменных антеннах. Между тем, подобные исследования проводились еще в   80-е годы. В [2-3] обнаружен эффект резонансного усиления внешнего электромагнитного поля плазмой СВЧ разряда на пороге 2-го ленгмюровского резонанса (субрезонанс). В нем происходит параметрический распад и переход флуктуационного спектра в триплет собственных мод. При этом плазма работает как приемная антенна-усилитель для частот внешнего поля,  принадлежащих  к  нижней  распадной  ветви [3], [4], [5].

Эксперименты с приемной плазменной антенной показали, что вблизи резонансов  ленгмюровской частоты со второй гармоникой накачки ωLe → 2ωо собственные шумы являют глубокий провал, а принятый сигнал – максимум. По сравнению со стандартной штыревой антенной длиной L, согласованной с НЧ приемником, плазменная антенна дает намного лучшее отношение сигнал/шум: на 15 – 20 дБ.  При этом её длина составляла  0,1L.

Математическая модель субрезонанса построена на основе уравнений гидродинамики двухкомпонентной плазмы совместно с условиями существования плазмонов. Рассмотрен параметрический распад в условиях близости частоты модуляции электронной плотности к собственной частоте плазмы. В этом состоянии параметрически связанными оказываются частоты, различающиеся на 3 – 5 порядков.  Показано, что в распределенной плазменной системе происходит перекачка энергии по спектру в пользу нижней распадной ветви. Применение альвеновского (токового) метода описания плазмы дает возможность перейти  к физической модели субрезонансного состояния в виде эквивалентной схемы. Это двухконтурный параметрический усилитель с емкостной связью. Пороговое поведение импедансов контуров позволяет сделать вывод о резком уменьшении резонансной длины плазменной НЧ антенны. Таким образом, СВЧ разряд низкотемпературной плазмы в режиме субрезонанса  представляет эффективную короткую приемную антенну-усилитель  в НЧ диапазоне.

Литература

- Гусейн-заде Н.Г., Минаев И.М., Рухадзе К.З.  Четвертьволновая  вибраторная плазменная приемная антенна.  XXXVII  Международная (Звенигородская) конференция по физике плазмы и УТС, 2010.

- Дементьева О.Б. Резонансные свойства плазменного столба, созданного СВЧ полем. VII Всесоюзная  конференция по физике низкотемпературной плазмы. Ташкент,  1987, т.1.

- Дементьева О.Б. Самоорганизация и антенные свойства плазмы СВЧ разряда. Тезисы Всесоюзной конференции «Современные проблемы радиоэлектроники», М., 1988.

- Дементьева О.Б.  Аномальная проводимость и эффект параметрического усиления в холодной плазме СВЧ разряда. Международная конференция «Математика, образование, экономика», Воронеж, 2003.