взаимодействие мощного импульсного плазменного потока с микро - и нанопорошками

М.Н. Казеев, В.Ф. Козлов, В.С. Койдан, Ю.С. Толстов

Российский научный центр “Курчатовский институт”, 123182, Москва, пл. Курчатова, 1, e-mail: kazeev@nfi.kiae.ru

В работе рассматриваются возможности использования для технологических целей абляционных импульсных плазменных ускорителей (ИПУ), которые были разработаны в Институте ядерного синтеза РНЦ “Курчатовский институт” в рамках программы исследований космических плазменных двигателей. В абляционном ИПУ формируется поток плазмы, плотность потока энергии в котором может превышать 108 Вт/см2. Длительность импульса может варьироваться от микросекунд до единиц миллисекунд. Параметры потока плазмы, облучающей образец, могут меняться в довольно широком диапазоне с помощью изменения напряжения источника питания, длительности импульса и расстояния от образца до источника плазмы. Скорость истечения плазмы достигает 107 см/с, эффективность преобразования электрической энергии в кинетическую энергию потока плазмы до 40%, эффективность преобразования электрической энергии в тепловую превышает 60%[1]. Фото потока плазмы в ИПУ. и его столкновение с облаком микропорошка молибдена показано на рис. 1.

Рис. 1. Поток плазмы в ИПУ. Справа видно столкновение с облаком микропорошка.

Приводится описание установки и результаты первых экспериментов по взаимодействию потока плазмы с микро-и нанопорошками. Для введения примесей в поток плазмы используется схема, которая основана на столкновении плазменного потока с частицами примеси, распределенными в пространстве в виде пылевидной структуры. Исследовано взаимодействие результирующего потока с поверхностью металлических образцов. Обсуждаются результаты первых металлографических исследований.

Литература

- М.Н. Казеев, Импульсные электродные ускорители плазмы, Энциклопедия низкотемпе-ратурной плазмы под ред. В.Е. Фортова, глава IX.8, Москва, «Наука» 2000,. с. 488 – 504.