Исследование влияния электрического разряда , ударноволновых и акустических процессов в пузырьковой жидкости на реологические свойства нефтей и нефтепродуктов

Быков А.А., *Великодный В.Ю., Крикунова А.И.

Московский физико-технический институт, Долгопрудный, РФ, utro-2007@mail.ru
*Объединенный институт высоких температур РАН, Москва, РФ, Vvelikodny@mail.ru

По данным на 2006 год в России было добыто 480 млн. тонн нефти, из которых около 330 млн. тонн составляют парафинистые и высокопарафинистые нефти [1], которые обладают высокой вязкостью и застывают при положительных температурах. По этой причине их транспортировка на большие расстояния является дорогостоящей. Традиционный метод уменьшения вязкости – нагрев. Он требует значительного повышения температуры нефти, что практически нереализуемо, поэтому поиск новых методов уменьшения вязкости является актуальным.

Авторами данной работы был предложен метод обработки нефти, в котором нефть или нефть с водой (так как при добыче на скважинах используется перегретый пар) обрабатывалась последовательно ударными и акустическими волнами, а затем плазмой. Использовалась плазменная ячейка, разработанная нами ранее для процессов очистки вод нефтеперерабатывающего комплекса [2]. Первым фактором, уменьшающим вязкость, является интенсивное акустическое и ударноволновое воздействие в устройстве типа свистка Гартмана. Вторым фактором - является плазменная обработка в ячейке. Высокая эффективность метода достигается из-за значительной площади поверхности раздела фаз в пузырьковой жидкости [2]. Собрана установка, состоящая из парогенератора с температурой пара до 1400С, силового блока, включающего автотрансформатор, повышающего трансформатора с напряжением до 2,5 кВ, током до 3 А, плазменного реактора, перекачивающих насосов, компрессорной станции, ударно-кавитационного устройства. Проведены предварительные испытания работы установки на высоковязкой нефти из месторождений республики Татарстан. Проведены исследования реологических характеристик нефти, на имеющемся вискозиметре, при различных режимах работы установки. Получено, что, начиная с некоторого момента времени ударно- кавитационная обработка становится неэффективной. Тем не менее получен значительный эффект снижения вязкости в 2-3 раза. При плазменной обработке вязкость снижается непрерывно с течением времени. Это возможно объяснить деструктуризацией молекул, протеканием физико-химических процессов из-за   воздействия высокой температуры.

Литература

- Борисов Д.Н., Фахретдинов П.С., Романов Г.В. Синтез амониевых соединений на основе децена-1 и их влияние на вязкость высокопарафинистой нефти // Нефтегазовое дело, [Электронный ресурс]. Режим доступа—свободный, http://www.ogbus.ru/authors/Borisov/Borisov_1.pdf, проверено 21.01.08, 2007. - 10 с.

- Великодный В.Ю., Беркова М.Д., Воротилин В.П., Гришин В.Г., Крыченко О.В., Попов В.В., Полотнюк О.Я., Рычагов Е.Н., Быков А.А., Добрынец Ю.В., Толкунов Б.Н. Плазменные технологии очистки сточных вод. //Прикладная физика. 2008. №6. С. 105-110.