влияниЕ ВНЕШНЕГО продольного магнитного поля на спектРАЛЬНЫЙ СОСТАВ излучения ПРИЭЛЕКТРОДНОЙ ПЛАЗМЫ в импульсном разряде гелиЯ

О.А. Омаров, В.С. Курбанисмаилов, Г.Б. Рагимханов, М.Х. Гаджиев, М.А. Арсланбеков

Дагестанский государственный университет, e-mail: vali_60@mail.ru

Импульсный пробой газового межэлектродного промежутка неизбежно сопровождается распылением материала вещества электродов [1]. Пары металла, имея низкий потенциал ионизации, существенно могут повлиять на развитие разряда. Докозательством присутствия паров металла в газоразрядном промежутке является наличие линий излучения материала электродов в спектре прикатодной плазмы.

В данной работе представлены результаты исследования влияния продольного магнитного поля на спектры  излучения паров материала вещества катода в разряде гелия высокого давления.

Исследуемый разряд создавался между двумя алюминиевыми электродами формы Роговского при изменении расстояния между электродами в диапазоне d=0,1÷0,4 см. Магнитное поле создавалось разрядом батареи конденсаторов через соленоид типа Гельмгольца, в котором и помещался исследуемый промежуток. Неоднородность магниного поля по радиусу электродов не превышала 5%. Длительность импульса магнитного поля было намного больше длительности исследуемых стадий разряда. Что касается величины напряженности поля, то существенное влияние на плазму можно ожидать при условии νеа≈ωн(νеа-частота соударений электрона с атомами, ωн- ларморовская частота электрона). Сравнивая частоты получим H=νea⋅m⋅ce≈105Э.

В работе наиболее подробно изучались следующие интенсивные спектральные линии материала электродов: Al I λ=447,99 нм;  λ=394,4 нм и Нe I λ=358,7 нм.

На рисунке представлены характерные зависимости амплитудных значений интенсивности исследованных спектральных линий  в зависимости от амплитуды внешнего продольного магнитного поля (р=800 Торр, d=0,37 см, U0=1кВ).

Выполненные исследования показывают, что с ростом напряженности магнитного поля интенсивность спектральных линий материала электродов (Al) и Не возрастает в ультрафиолетовой области, а в видимом диапазоне спектра уменьшается (см. рис.1). При этом максимум энергии также смещается в коротковолновую область спектра.

Полученные результаты могут быть использованы для создания источников с регулируемым внешним магнитным полем спектральным составом излучения.

Литература

- Курбанисмаилов В.С.,  Ашурбеков Н.А.,  Омаров О.А. и др. //Прикладная физика.2004. №3. С.41-46.