ПРОТОТИП ИСТОЧНИКА СУБ-МИЛЛИСЕКУНДНОГО ЭЛЕКТРОННОГО ПУЧКА ДЛЯ УСТАНОВКИ ГОЛ-3

А.П. Авроров, В.Т. Астрелин, А.В. Бурдаков, П.В. Быков, Г.Е. Деревянкин, И.В. Кандауров, В.А. Капитонов, В.В. Куркучеков, А.Ф. Ровенских, С.Л. Синицкий, Ю.А. Трунев, В.А. Яровой

ИЯФ СО РАН, Новосибирск, Россия, е-mail: Yu.A.Trunev@inp.nsk.su

В ИЯФ СО РАН разработан прототип источника длинноимпульсного электронного пучка с диодной многоапертурной электронно-оптической системой и плазменным эмиттером на основе дугового разряда в водороде [1]. Источник предназначен для изучения физики взаимодействия суб-миллисекундных электронных пучков с плазмой в многопробочной ловушке ГОЛ - 3 [2]. Проектные параметры прототипа инжектора следующие: ускоряющее напряжение до 150 кВ, длительность импульса 0.1 – 0.5 мс и полный ток пучка  100 – 200 ампер. Инжектор рассчитан на работу в продольном магнитном поле ~ 0.1 Т с последующей  компрессией и транспортировкой пучка в поле (~5 Т) многопробочной ловушки. В докладе представлена конструкция источника и приводятся результаты первых экспериментов по генерации мощного длинноимпульсного электронного пучка на установке ГОЛ-3.

Литература

- Kandaurov I.V., Astrelin V.T., Burdakov A.V., Derevyankin G.E., and Yu.A. Trunev, Proceedings of 15th International Symposium on High Current Electronics: Tomsk:, 2008, p.121

- Burdakov A., Arzhannikov A., Astrelin V.et al., Fusion Science and Technology, 2007, 51, No. 2T, p. 106