Характеристики электронного пучка, генерируемого в диоде с потоком анодной плазмы, налетающим на накаливаемый катод

В.Т. Астрелин, П.А. Багрянский, *И.Е. Карпов, Ю.А. Трунев

Институт ядерной физики СО РАН, Новосибирск, Россия
*Новосибирский госуниверситет, Новосибирск, Россия

Рассматривается возможность использования квазистационарного электронного пучка для нагрева электронов плазмы в газодинамической ловушке ИЯФ СО РАН (ГДЛ) [1]. Для определения эффективности воздействия такого пучка на плазму предполагается использовать подогревной катод с косвенным накалом, размещаемый за пределами ловушки в расширяющемся магнитном поле. В докладе рассматривается вариант использования в качестве анода потока плазмы, вытекающего из ГДЛ через магнитную пробку.

Условия задачи: катод диаметром 42 мм с боридлантановым эмиттером диаметром 30 мм под потенциалом -30 кВ расположен в магнитном поле ~10 кГс. Поток дейтериевой плазмы вытекает из выходной пробки ГДЛ с магнитным полем 100 кГс и с плотностью ~1012 см-3, температурой ~150 эВ и направленной энергией ионов ~700 эВ падает на катод, расположенный на оси установки. Катод эмитирует электронный поток с плотностью тока ~5 А/см2, ускоряемый в ленгмюровском слое, образованном поверхностью катода и границей плазмы. Электронный пучок должен иметь малый угловой разброс (< 0.3 рад) для прохождения через пробку ГДЛ в плазменный объем ловушки.

В докладе приводится вывод распределения потенциала в ленгмюровском слое, рассчитываемом в одномерном случае в приближении моноэнергетичности ионов в потоке плазмы. Этот результат используется для двумерного моделирования диода со свободной плазменной анодной границей [2] и вычисления электронно-оптических характеристик электронного пучка. Проводится сравнение с характеристиками пучка, генерируемого в диоде с установленной в него редкой анодной сеткой в аналогичных условиях.

Работа поддержана Министерством образования и науки РФ № 2.1.1/3983, 2.1.1./3465, П276, П969, П1580, П2309, 02.518.11.7113; грантами РФФИ № 08-08-00827, 10-08-00707, грантом программы Президиума РАН № 30, интеграционным проектом СО РАН № 34.

Литература

- P.A. Bagryansky, AA. Ivanov, E.P. Kruglyakov, et al, Fusion Engineering and Design., 2004, Vol. 70, p.13

- V. Astrelin, A. Burdakov, G. Derevyankin, et al. Numerical Simulation of Diodes with Plasma Electrodes. // Proceedings of 15th International Symposium on High Current Electronics, Tomsk, 2008, p.11